ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ВРЕЗНОГО ЗАМКА

Цели: ознакомиться с технологией установки врезного замка.

Предмет: технология.

Класс: 8.

Дата проведения: 27.12.2010 г.

Составитель: учитель технологии Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Вопросы и задания по пройденному материалу:

- Из чего состоит дверной блок?

- Что такое дверная коробка?

- Как ремонтируют двери?

- Как укрепляют петли?

- Что делать, если дверь трётся о пол?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

В жилых помещениях для запирания дверей применяют в основном врезные замки.

Врезной замок устанавливают в бруске двери на высоте 90-110 см, в вырезанном гнезде. Гнёзда под крепёжную планку и корпус замка предварительно размечают, обводя их контуры (рис. 45). Гнездо под корпус замка вырубают долотом и зачищают стамеской.

После того как пригнаны корпус замка и его крепёжная планка (рис. 46), замок накладывают на брусок двери и размечают ключевину под замочную скважину.

Следующий этап работы – изготовление гнезда под засов.

Гнездо размечают на коробке двери и там же делают разметку вырезки под запорную планку 2 (рис. 47). Эта операция требует точной и безошибочной разметки. Гнездо под засов размечают не только по высоте, но и по глубине. Для этого, закрывая дверь с замком, рисками сверху и снизу очерчивают расположение засова по высоте. Отмечают линию глубины а (см. рис. 47) залегания двери относительно ребра коробки, измеряя глубину металлической линейкой до упора в засов при выдвижении его ключом. Дверь открывают, и на бруске обвязки двери отмечают расстояние а до гнезда засова.

Место расположения гнезда под засов можно определить с помощью пластилина. Для этого им намазывают место входа засова в брусок коробки и поворачивают ключ.

После пригонки запорную планку крепят шурупами по верхней линии засова, чтобы при последующем проседании двери снизу оставался запас зазора.

Если в замке имеется ролик, то под него тоже делают гнездо, размечая его так же, как для засова.

Гнездо под ключевину (рис. 48) высверливают специальным кольцевым сверлом или по контуру сверлом диаметром 5-6 мм, оставляя перемычки 2-3 мм, а затем вырезают стамеской и обрабатывают круглым напильником с крупной насечкой. После этого замок вставляют в гнездо, вставляют ключевину и окончательно привинчивают крепёжную планку шурупами.

Практическая работа №20

Инструменты и материалы: долото, стамеска, металлическая линейка, пластилин, дрель с кольцевым сверлом, круглый напильник.

- Разметьте, высверлите и выдолбите гнездо под замок и ключевину.

- Вставьте и закрепите замок.

- Разметьте положение запорной планки и гнезда под засов. Выдолбите гнездо и вырежьте углубление. Закрепите запорную планку.

Вопросы для повторения:

- Как разметить и обработать гнездо под врезной замок?

- Как разметить и укрепить запорную планку? Как разместить гнездо под засов с помощью пластилина?

- Итог урока.

Оценка практической работы учащихся. Выставление оценок.

Домашнее задание: подготовить сообщение «Виды замков», используя специальные пособия по домашнему ремонту.