Деление произвольных и прямых углов на равные части (часть 3)

Предмет: факультатив по технологии «Графическая грамота».

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата проведения: 22.03.2011 г.

Цели: познакомиться со способами деления углов на пять и шесть равных частей.

Ход урока

- Организационный момент.

- Проверка домашнего задания.

  - Устный ответ на вопрос.

- Как можно построить угол, равный данному углу, используя циркуль и линейку?

- Как построить два равных угла, используя угольник и линейку или два угольника?

- Разделите угол, заданный учителем, на три и четыре равные части.

- Что называется биссектрисой угла?

- Изучение новой темы.

Прямой угол ASC можно разделить и на пять равных частей. (Рис. 44.)

Из точки S произвольным радиусом проводим вспомогательную окружность, которая пересекает стороны данного угла в точках 0 и 5, а продолжение сторон данного угла – в точках M и N.

Из точки M радиусом R2, равным MS, проводим дугу до пересечения её в точке B.

Из точки B радиусом R3, равным хорде MN, проводим дугу до пересечения её со стороной угла SA в точке K. (Точка K представляет собой золотое деление.)

Дугами радиусами R4 и R5, равными отрезку KN, из точек 0 и 5 определяем две части (2/5) угла ASC, а затем радиусами, равными хорде 0-1 или 4-5, определяем точки 2 и 3. Таким образом, мы разделили данный угол на пять равных частей.

Примечание. Необходимо учесть, что 1/5 прямого угла представляет собой сектор. Центральный угол его равен 180.

На рисунке 45 даны указания к способу деления прямого угла на шесть частей. Сущность этого способа заключается в следующем: на сторонах данного угла ASB откладывают по две равные части произвольной величины. Через точки 0 и 6 проводим прямые, параллельные сторонам угла.

Из вершин полученного квадрата S и C проводим дуги радиусами S-0 и C-6.

Через точки M и F проводим прямые, параллельные сторонам квадрата, разделив, таким образом, его на четыре равные части. Проведённые прямые MN и EF пересекают вспомогательные дуги в точках 2-4 и ab.

Порядок проведения лучей из вершины данного угла.

Лучи 1 и 5 проводим через точки a и b, вторая пара лучей следует через точки 2 и 4, а луч 3 является биссектрисой угла – это видно из построения.

- Закрепление изученного материала.

- Выполните самостоятельно построения урока (используя описание каждого способа).

- Подведение итогов урока.

Выставление оценок в дневники.