Основные задачи на построение касательных (часть 1)

Предмет: факультатив по технологии «Графическая грамота».

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата проведения: 05.04.2011 г.

Цели: научиться решать основные задачи на построение касательных.

Ход урока

- Организационный момент.

- Проверка домашнего задания.

  - Устный ответ на вопрос.

- Как можно построить угол, равный данному углу, используя циркуль и линейку?

- Как построить два равных угла, используя угольник и линейку или два угольника?

- Разделите угол, заданный учителем, на три и четыре равные части.

- Что называется биссектрисой угла?

- Как можно разделить угол на пять и шесть равных частей?

- Изучение новой темы.

Из курса геометрии нам известны следующие основные задачи на построение касательных. Например, требуется провести касательную через точку K1, данную на линии окружности; или из точки A, лежащей вне окружности, провести касательную к ней; к двум окружностям различного диаметра провести внешнюю касательную или провести внутреннюю касательную к двум окружностям также различного диаметра.

Рассмотрим способы решения этих задач.

Требуется провести касательную через точку K, заданную на линии окружности. (Рис. 53.)

Из точки K радиусом R2 проводим дугу до пересечения с линией окружности в точке E. Соединяем центр окружности O с точкой E и на продолженной прямой OE радиусом R3 определяем точку C. Соединив точки K и C, получаем искомую касательную.

Обратите внимание на то, что радиусы вспомогательных дуг R2 и R3 равны R, то есть радиусу данной окружности.

Проведение касательной из точки A, данной вне окружности. (Рис. 54.)

Точку A соединяем с центром окружности O и на прямой OA, как на диаметре, проводим вспомогательную окружность, которая пересекает данную окружность в точке K; затем соединяем точку A с точкой K и получаем искомую касательную.

Проведение общей внешней касательной к двум данным дугам или окружностям радиусов R1 и R2. (Рис. 55.)

На отрезке O1O2 как на диаметре, проводим вспомогательную окружность, которая проходит через центры данных окружностей (O1 и O2). Из центра большей окружности проводим вторую вспомогательную окружность радиусом R1 – R2 (разностью радиусов). Вспомогательные окружности в пересечении определяют точку b.

Из центра O1 через точку b проводим прямую, которая пересекает данную окружность в точке K1. Как определить вторую точку касания K2? Соединяем точку b с центром O2 прямой линией и перпендикулярно к ней проводим радиус O2K2.

Затем точки K1 и K2 соединяем прямой. Это и есть искомая касательная.

- Закрепление изученного материала.

- Выполните самостоятельно построения урока (используя описание каждого способа).

- Подведение итогов урока.

Выставление оценок в дневники.