Порядок оформления задач. Линии чертежа.

Предмет: факультатив по технологии «Графическая грамота».

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата проведения: 14.12.2010 г.

Цели: ознакомить учащихся с порядком оформления графических задач, рассмотреть типы линий, применяемые в инженерной графике.

Ход урока

- Организационный момент.

- Проверка домашнего задания.

  - Устный ответ на вопросы.

- Назовите знакомые вам геометрические фигуры.

- Чем окружность отличается от круга?

- Какими параметрами определяются тела в пространстве?

- Изучение новой темы.

Порядок оформления задач

Прежде чем приступить к рассмотрению и выполнению основных задач на построение, необходимо ознакомиться с линиями чертежа, которые являются основными элементами любого графического изображения.

При выполнении чертежей надо пользоваться линиями, установленными государственным стандартом (ГОСТом) (слово «стандарт» английского происхождения и в переводе на русский язык означает «образец»).

Для построения чертежей в ходе изучения курса «Графическая грамота» необходимо применять следующую группу линий:

- сплошная основная толстая;

- сплошная тонкая;

- штриховая;

- штрихпунктирная;

- разомкнутая.

Толщина основных сплошных линий – в практике их именуют контурными – должна быть в пределах от 0,6 до 1,5 мм в зависимости от величины изображения и формата чертежа. Сплошная контурная (основная) линия должна быть равной толщины на всём её протяжении и одинаковой для всех элементов изображения (это же правило должно соблюдаться при начертании всех остальных линий).

Штриховая линия состоит из штрихов, длина которых установлена в пределах от двух до восьми миллиметров. Чаще всего практикуют длину, равную четырём или пяти миллиметрам. Интервалы между штрихами должны быть равны одному или двум миллиметрам.

Штрихпунктирная линия состоит из штрихов и точек; длина штриха установлена в пределах от пяти до тридцати миллиметров – это зависит от масштаба изображения. Расстояние между штрихами должно быть от трёх до пяти миллиметров.

Разомкнутая линия состоит из двух штрихов, длина которых должна быть от восьми до двадцати миллиметров, а толщина штрихов такая же, как контурные линии, то есть 0,6-1,5 мм.

О назначении линий

Сплошная основная применяется для изображения линий видимого контура предмета. Сплошная тонкая линия применяется для штриховки сечений и разрезов, для выносных, размерных и вспомогательных линий при исполнении различных геометрических построений.

Штриховая линия применяется при изображении невидимого контура предмета.

Штрихпунктирными линиями проводят оси симметрии, центровые линии, а в отдельных случаях используют при изображении фигур сечения. Пример применения различных линий в соответствии с указаниями ГОСТа показан на чертеже.

Познакомившись с основными типами линий, можно приступить к разбору основных геометрических задач на построение.

- Закрепление изученного материала.

- Какова толщина сплошной основной толстой линии (контурной)?

- Назовите типы линий в соответствии с их позициями на чертеже «Деталь №1», не смотря на таблицу спецификации.

- Подведение итогов урока.

Выставление оценок в журнал и в дневники.

Домашнее задание – построить в тетради следующие линии:

- сплошная основная толстая;

- сплошная тонкая;

- штриховая;

- штрихпунктирная;

- для Юмагулова Радмира дополнительно построить окружность радиусом 25 мм (10 шт.).