Практические задачи на применение касательных при выполнении контурных очертаний технических форм. Сопряжения.

Предмет: факультатив по технологии «Графическая грамота».

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата проведения: 26.04.2011 г.

Цели: рассмотреть возможности применения касательных при выполнении контурных очертаний технических форм; научиться строить сопряжение сторон прямого угла дугой данного радиуса.

Ход урока

- Организационный момент.

- Проверка домашнего задания.

- Изучение новой темы.

Всякая сложная форма в своей основе является сочетанием основных геометрических элементов. Любую форму необходимо строить, исходя из её общих основ (конструктивное решение).

Рассмотрим место касательных при анализе контурных очертаний некоторых технических форм на следующих примерах:

- кронциркуль (рис. 61);

- стойка (рис. 62);

- рукоятка (рис. 63);

- планка (рис. 64).

Усвоив всё сказанное о построении касательных, обучающийся может приступить к выполнению нескольких упражнений на самостоятельное вычерчивание контурных очертаний. Подобранные примеры представляют собой случаи, встречающиеся в практике выполнения технических чертежей.

Чертежи должны выполняться в соответствии с указанием государственных стандартов, которые сокращённо именуют ГОСТами; необходимые сведения о них даны во второй главе первого раздела.

Сопряжения

При изображении различных технических форм довольно часто встречаются сопряжения сторон различных углов дугами окружности. На рисунке 65 изображено сопряжение сторон прямого угла дугой данного радиуса.

Если, к примеру, нам даны прямой угол и радиус дуги сопряжения, то для получения искомого решения поступаем следующим образом: из точки С, вершины угла, данным радиусом отмечаем точки касания (сопряжения) на сторонах угла, а затем из полученных точек K1 и K2 данным радиусом проводим дуги до их пересечения в точке О.

Из точки О (центр искомой дуги) проводим дугу касательно к точкам K1 и K2, получив, таким образом, плавный переход от одной стороны угла к другой.

Построив сопряжение сторон прямого угла, необходимо усвоить и запомнить ряд важных закономерностей, которыми можно будет руководствоваться и в других случаях, а именно:

- центр и каждая из точек сопряжения лежат на общем перпендикуляре к прямой;

- прямые в пересечении определяют центр искомой дуги;

- биссектриса данного угла должна проходить через точку О.

На рисунках 65, 66, 67 даны три случая построения сопряжения сторон различных углов: прямого, острого и тупого. Со способом сопряжения сторон прямого угла (рис. 65) вы, возможно, знакомы из курса черчения.

- Закрепление изученного материала.

- Назовите предметы, в очертаниях которых прослеживается применение касательных и сопряжений.

- Что такое сопряжение?

- Как построить сопряжение сторон прямого угла дугой заданного радиуса?

- Подведение итогов урока.

Оценивание работ и ответов обучающихся. Выставление оценок в дневники.